Technické podmínky

pro pořízení D programu včetně batohu

Sada batohu s vybavením obsahuje:

- Batoh pro lesní požáry/D program

  - vyroben z odolné tkaniny potažené PU zátěrem z vnitřní strany.

  - Je osazen širokými ramenními popruhy umožňující nastavení pro různé výšky postav.

  - Komfort zajišťuje zádová vložka.

  - Vložka je osazena také na přední straně k ochraně hadic. Pro snadné přenášení je batoh osazen madlem.

- Zásahová hadice D25

  - izolovaná požární hadice použitelná pro teploty od -30 ˚C do +70 ˚C. Je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý – červený – modrý.

- Rozdělovač C-DCD; slouží k rozdělení vodního vedení C52 na dva proudy D25 a jeden C52.

  - Výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření a regulací jednotlivých proudů.

  - Uzávěry jsou opatřeny masivní pákou pro možnost ovládání v hasičských rukavicích.

- Přechod D25/C52

  - Hadicový přechod Al vhodný na spojky D25/C52 DIN.

  - K přidání třetího D proudu na rozdělovač.

- Vazák na hadice

- Proudnice kombinovaná D25

  - Dle TP-TS/11-2019.

  - Kombinovaná proudnice 25 (dále jen „proudnice“) splňuje požadavky normy ČSN EN15182-2+A1 Ručně ovládané požární proudnice – Část 2: Kombinované proudnice PN 16.

  - Proudnice splňuje požadavky pro Typ 3 - kombinovaná proudnice s nastavitelným tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku (se změnou tvaru proudu se průtok nemění), 
nebo Typ 4.2 - kombinovaná proudnice s nastavitelným tvarem proudu a volitelným průtokem při konstantním tlaku.

  - Proudnice má největší průtok nejméně 200 l/min při referenčním tlaku (0,6 MPa ± 0,01 MPa).

  - Proudnice je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury k otevírání a uzavírání proudnice.

  - Pro nastavování průtoku a proplachu je použit otočný ovládací prvek, nezávislý na prostředku k otevírání a uzavírání proudnice. Otočný ovládací prvek má nejméně 3 nastavitelné polohy průtoku (například 50, 100 a 200 l/min při referenčním tlaku), kterých je dosaženo pohybem nejvýše o 120° a polohu proplachu.

  - Hubice proudnice má plynulý chod při změně tvaru vodního proudu v rozsahu od plného 
po široký sprchový proud s největším úhlem výstřiku (dále jen „sprchový proud“).

  - Rozsah otáčení hubice proudnice při změně tvaru vodního proudu z plného proudu na sprchový proud je od 110° do 180°.

  - Proudnice je osazena kovanou spojkou D 25 podle ČSN 38 9427 Požární armatury –spojky.

  - Proudnice má hmotnost nejvíce 2,5 kg.

  - dle norem EN 15182-2 Type 3 a DIN 14367.

- Motykohrábě pro lesní požáry (kombinovaný ženijní nástroj)

  - Je určen především pro záchranné a likvidační práce spojené se zdoláváním lesních požárů.

  - Je vyroben z kvalitní otěruvzdorné oceli.

  - Nástroj má tvar rovnoramenného plochého lichoběžníku se čtyřmi pracovními stranami. Jedná se o kombinaci motyky se širší a úzkou čepelí na protilehlých stranách a dvou ozubených pracovních částech na zbylých protilehlých stranách, určeních ke hrabání.

  - Hroty ozubené pracovní části jsou na jedné straně trojúhelníkového tvaru a na protilehlé straně obdélníkového tvaru.

  - Nástroj je po celém obvodu nabroušen.

  - Násada je připevněna k nástroji kolmo uprostřed pracovní části.

  - Hmotnost bez násady je nejméně 800 g.

  - Tloušťka plechu nástroje je nejméně 4 mm.

  - Na každé ozubené pracovní části je nejméně 4 a nejvíce 6 hrotů.

  - Délka násady je nejméně 1300 mm.

  - Vzdálenost mezi širokou a úzkou čepelí motyky je nejméně 250 mm.

  - Čepel motyky se širší pracovní plochou má šířku nejméně 140 mm.

  - Čepel motyky s úzkou pracovní plochou má šířku nejvíce 40 mm.