Technické podmínky

pro pořízení modulu pro hašení

  - Pro výrobu hasicího zařízení jsou použity pouze nové a originální součásti.

  - Hasicí zařízení je vybaveno nádrží na vodu o objemu nejméně 250 litrů a obsahuje vstup s filtračním sítem, přepad z přeplněné nádrže a zařízení, které chrání nádrž proti přetlakování při plnění vodou. Nádrž je možné umístit na nákladní korbu speciálního terénního vozidla SxS a připevnit pomocí textilních upínacích pásů, které jsou součástí dodávky, za kotevní body. Nádrž na vodu obsahuje průhledový stavoznak hladiny nádrže. Celková hmotnost kompletní prázdné nádrže je nejvíce 80 kg.

  - Na nádrži na vodu (podle bodu 2) je v úchytném prvku uloženo:

- čerpadlo na vodu (podle bodu 6), uložení umožňuje provoz čerpadla,

- úložný prvek (koš) na hadice, se třemi hadicemi D25/20 m podle ČSN 80 8711.

  - Součástí hasicího zařízení je vyjímatelný úložný prvek, který je osazen na nádrži na vodu (podle bodu 2); v prvku je uloženo:

- jeden kus čerpadla na vodu (podle bodu 6),

- kanystr na PHM o objemu 5 litrů,

- dva kusy proudnic D25,

- úložný prvek (koš) na hadice, se třemi hadicemi D25/20 m podle ČSN 80 8711,

- uzavřená skládací nádrž na vodu o objemu nejméně 450 l,

- dva kusy tvarově stálých hadic pro propojení čerpadla a uzavřené nádrže.

  - Hasicí zařízení tedy obsahuje celkem dva kusy čerpadla na vodu, kdy jedno čerpadlo je uloženo 
ve vyjímatelné přepravce a je použito v případě hašení požáru s použitím uzavřené skládací nádrže na vodu, a druhé čerpadlo je upevněno pomocí textilního upínacího pásu na nádrži na vodu 
a umožňuje hašení vodou z nádrže na vodu anebo dodávku vody hadicemi do uzavřené skládací nádrže na vodu, umístěné v nepřípustném terénu.

  - Čerpadlo na vodu:

- má čtyřtaktní zážehový motor o objemu nejméně 49 ccm,

- celkovou hmotnost bez pohonných hmot nejvýše 10 kg,

- je odstředivé, jednostupňové, s průtokem nejméně 230 l.min-1 při tlaku nejméně 6 bar,

- má objem nádrže na pohonné hmoty v objemu odpovídající nejméně jedné hodině provozu čerpadla,

- má výtlačné a sací hrdlo se spojkami D 25 mm podle ČSN 38 9427,

- je upevněno na podstavci s antivibračními prvky.