Technické podmínky

pro pořízení přívěsu pro převoz speciálního terénního vozidla SxS

- Předmětem technických podmínek je pořízení nákladního přívěsu kategorie vozidla O2 pro přepravu užitkového terénního vozidla (dále jen „přívěs“).

- Přívěs splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení přívěsu včetně výjimek, které jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technickém průkazu), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Všechna zařízení použitá pro montáž přívěsu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem.

- Přívěs je konstruován:

- jako dvounápravový s rovnou ložnou plochou a s koly pod ložnou plochou s nakládací výškou v nezatíženém stavu maximálně 630 mm,

- na rychlost minimálně 130 km/hod,

- pro přepravu nákladu s nejvyšší přípustnou hmotností minimálně 2 600 kg a s užitečnou hmotnostní minimálně 2 000 kg,

- pro zvýšené namáhání při tažení např. nákladním automobilem.

- Přívěs umožňuje:

- přepravu paletovaného a kusového materiálu,

- přepravu provozuschopného, popřípadě poškozeného vozidla s koly nebo pásy, které svými rozměry a hmotností umožňuje naložení a bezpečné ukotvení na ložné ploše přívěsu.

- Přívěs je vybaven:

  - rovnou ložnou podlahou o minimální velikosti 2 000 x 3 800 mm (včetně síly bočnic) z voděodolné překližky o minimální síle 15 mm a krycím hliníkovým plechem o minimální síle 1 mm,

  - svařovaným rámem s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nebo kvalitativně obdobnou technologií, s pevnou ojí typu „V“ s kulovou hlavicí pro připojení ISO 50 se zámkem.

Alternativa bodu b): - se stavitelnou ojí s výškou připojení v závislosti na výšce závěsného zařízení tažného vozidla minimálně v rozsahu 350 až 1100 mm od země s možností rychlé výměny přípojné hlavice ISO 50 a oka třídy S o průměru 40 mm, které je otočné v podélné ose. Oba druhy hlavic jsou součástí dodávky.

  - celohliníkovými sklopnými odnímatelnými bočnicemi na levé a pravé straně o minimální výšce 350 mm,

  - předním celohliníkovým pevným čelem,

  - zadním čelem v podobě nájezdové rampy v celé šířce ložné plochy z perforovaného hliníkového plechu, dělené v polovině své délky pro možnost sklopení pro přepravní polohu,

  - plynovými vzpěrami pro usnadnění přechodu nájezdové rampy z pracovní do přepravní polohy a naopak,

  - podpěrnými opěrkami v polovině nájezdové rampy s automatickým sklopením do přepravní nebo pracovní polohy,

  - dvěma uzávěry pro jištění nájezdové rampy v přepravní poloze,

  - držákem rezervního kola včetně zámku na pravé straně předního čela,

  - pojezdovými koly 10“,

  - tlumiči obou náprav,

  - plastovým boxem s víkem a zámkem pro uložení příslušenství upevněným na levé straně předního čela o minimální velikosti 0,6 m3 a minimální nosností 50 kg,

  - minimálně 6 kusy zapuštěných kotevních třmenů umístěných rovnoměrně po stranách ložné plochy,

  - 12 ks zapuštěnými kotevními body pro fixaci kol vozidla o hmotnosti 1000 kg formou fixačních pásů s ráčnou a háky, jejichž přesné rozmístění je uvedeno v příloze těchto technických podmínek,

  - zástrčkou a redukcemi, které umožňují propojení se 7 pólovou zásuvkou s napětím 12 V, 7 pólovou zásuvkou s napětím 24 V a 13 pólovou zásuvkou,

  - provozní nájezdovou brzdou,

  - brzdou pro parkování,

  - přední plynule výškově stavitelnou opěrou s vodícím kolečkem,

  - dvěma zadními sklopnými výsuvnými stabilizačními opěrami se samostatným ovládáním pro parkování přívěsu včetně nákladu,

  - sdruženými koncovými svítilnami s LED diodami umožňujícími kombinovaný provoz přívěsu za vozidly s napětím jak 12 V tak i 24 V,

  - minimálně dvěma zakládacími klíny v úchytech na rámu přívěsu,

  - plastovými blatníky se zástěrkami,

  - držákem na jednořádkovou státní poznávací značku,

  - plnohodnotným rezervním kolem a příslušenstvím potřebným pro jeho výměnu,

  - povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.